# SZLab 阶段性工作汇报

# 一句话结论

SZLab 项目已经从“单设备接入”推进到“平台化交付雏形”：上层形成高分子配方模型与定制 ELN 的记录闭环，中间具备轻量级私有化部署方案，底层沉淀了与 UniLab 深度绑定的设备协作 SOP、CI 验证链路和本地联调工作台。

SZLab 阶段成果总览

# 1. 架构与定制 ELN：打通配方、实验和记录

SZLab 的架构重点是把高分子配方模型、实验准备、设备执行、实验记录、附件归档和结果回流放到同一条数据链路中，避免配方设计、执行过程和实验记录各自割裂。

配方到实验记录闭环

核心价值：

配方和实验记录一致：高分子配方模型生成的配方可以作为实验准备和执行记录的来源，减少手工转录和口径不一致。

适合项目定制：实验类型、配方字段、导出模板、结果记录可以围绕 SZLab 项目定制，而不是套用通用 ELN。

数据可追溯：配方、实验批次、实验记录、附件和审计事件形成闭环，便于后续复盘、分析和质量追踪。

为设备执行预留接口：设备日志、照片、原始数据和结果文件后续可统一挂接到实验记录上，而不是散落在本地文件夹。

这不是“记录系统”和“设备系统”两套东西，而是把研发配方、实验执行和实验记录统一到一个项目级闭环里。

# 2. 轻量级私有化：一台服务器即可落地

私有化部署采用单机 Docker Compose 方案。外部用户通过 Gateway 进入 Polymer Platform，MySQL 和 MinIO 作为底层数据与文件服务，设备服务与 UniLabOS 作为平台内服务接入，运行过程中产生的数据、文件、日志和结果统一进入 MySQL / MinIO。

轻量级私有化部署

核心组件：

Gateway：对外统一入口，收敛访问边界。

Polymer Platform：承载配方、实验、用户、审计、文件资产索引和设备任务编排入口。

MySQL：承载结构化业务数据、状态、审计和文件索引。

MinIO：承载实验附件、设备日志、照片、原始数据和导出包。

设备服务 + UniLabOS：承载设备 action、本地联调和工作站能力，产出的文件与数据回到 MySQL / MinIO。

核心价值：

部署轻：Docker 一键启动，降低项目现场部署和迁移成本。

边界清晰：结构化数据进 MySQL，文件和原始数据进 MinIO，业务系统只引用文件资产。

运维可控：服务健康检查、日志查看、备份恢复都可以标准化。

适合私有环境：不依赖复杂云服务，便于进入内网、实验室服务器或客户私有环境。

# 3. 协作方式 SOP：和 UniLab 深度绑定的设备开发模式

SZLab 的复杂度来自多设备、多工位、多人员协同。如果每个人按自己的方式接设备，后期很难维护。因此当前协作 SOP 的重点不是写文档约束大家，而是把协作方式绑定到 UniLab 的设备模型、action、registry、preset、测试和本地联调工具中。

UniLab 绑定的协作 SOP

标准协作链路：

按设备拆分任务：S04、S05、S06、S07、S08、S09、S12 机械臂等分别沉淀设备能力。

用 UniLab action 表达能力：每个设备对外暴露稳定 action，参数和返回值可被上层流程复用。

通过 registry / preset 统一入口：前端和测试不手写设备清单，而是读取 UniLab 设备定义和 preset。

用本地工作台联调：开发者可以在画布中组合 action、运行、查看日志、定位 OPC 变量变化。

进入 CI 验证：核心 action 通过单测和虚拟 OPC UA 集成验证，减少真实硬件占用。

核心价值：

并行开发：同一项目可按设备拆分，多人同时推进。

接口一致：设备能力以 UniLab action 形式沉淀，上层流程不关心具体实现细节。

复用性强：设备 action 稳定后，可以被不同 recipe、测试 preset 和工作站流程复用。

减少返工：CI 和本地联调提前发现参数、握手、变量名和状态等待问题。

SOP 不是额外流程，而是嵌入 UniLab 的开发链路。开发、联调、测试、前端展示都围绕同一套设备 action 运转。

# 4. CI 设计：用虚拟硬件提前验证真实链路

当前 CI 的价值不只是跑 Python 单测，而是把设备开发中最容易出问题的 OPC UA 通信、PLC 变量握手和 action 执行过程放进自动化验证中。

CI 三进程验证链路

CI 中的关键角色：

OPC UA 虚拟服务进程：根据 CSV 暴露虚拟 PLC 变量，模拟真实设备通信入口。

状态守护进程：根据 flow 规则监听变量变化，模拟 PLC 或设备的状态推进。

设备 action 测试进程：运行 pytest，调用真实设备 action，检查写入、等待、完成信号和异常处理。

当前仓库已有的 CI 链路包括：

容器化运行环境，减少开发机差异。

flake8 和全量 pytest。

SZLab 专项测试。

OPC UA 集成 manifest，统一启动虚拟服务、守护进程和 action 测试。

运行结束后输出虚拟服务和守护进程日志，便于定位失败原因。

核心价值：

减少真实设备占用：很多通信和状态机问题可以在 CI 中提前发现。

提升回归信心：设备 action 改动后，可以验证是否破坏既有流程。

降低协作成本：不同设备负责人提交代码时，都进入同一套质量门禁。

利于问题定位：CI 日志保留变量变化和流程摘要，方便开发者快速判断是 action、变量名还是状态规则问题。

我们把“没有硬件就没法测”的问题前移了一步，用虚拟 OPC UA 和守护进程把设备联调的一部分纳入 CI。

# 5. 本地联调工作台：让复杂设备流程可看、可跑、可定位

SZLab 本地前端把设备 action、流程画布、运行控制、日志、OPC 变量变化和堆栈/物料状态集中到一个界面里，用于设备开发、流程联调和问题排查。

真实前端截图：SZLab workflow 工作台

真实前端截图：S04/S05 联调 Demo

说明：第一张为当前 `szlab_robot_action_workflow` preset 的真实前端截图；第二张为带节点、站位摘要和运行状态的前端 demo 截图，适合在飞书文档中展示交互形态。

已体现出的能力：

流程画布：通过 React Flow 组合设备 action，形成可视化流程。

起点续跑：可从指定节点开始运行，适合现场调试和失败后重试。

节点禁用：可跳过某个节点及其后续影响范围，用于局部验证。

参数编辑：双击节点编辑 action 参数，减少改 JSON 的成本。

日志分类：按流程、节点、OPC 采样、OPC 等待、结果和错误分类查看。

OPC 变量变化表：展示变量的 begin / goal / end，有助于判断动作是否真正写入并完成。

堆栈和站位摘要：把物料位置、槽位占用和站位状态放到同一界面中。

核心价值：

调试效率高：开发者不需要在多个日志、CSV、JSON 和终端之间来回切换。

问题更容易定位：失败可以对应到具体节点、具体 OPC 变量和具体等待条件。

适合 AI 辅助排错：结构化日志、节点 ID、变量变化和 action 参数可以直接作为上下文输入，辅助定位问题。

降低现场联调风险：先在本地工作台验证局部流程，再上真实设备执行。

本地工作台把复杂设备流程从“黑盒执行”变成“可视化、可续跑、可定位”的工程工具。

# 阶段性价值总结

| 方向 | 阶段成果 | 对项目的价值 |
| --- | --- | --- |
| 架构与 ELN | 配方、实验、记录和文件资产闭环设计 | 统一研发数据口径 |
| 私有化部署 | Gateway + Polymer Platform + MySQL + MinIO + 设备服务 / UniLabOS | 快速落地、低运维成本 |
| 协作 SOP | 设备 action、registry、preset、CI 绑定 | 多人并行开发且保持一致 |
| CI 验证 | 虚拟 OPC UA + 守护进程 + action 测试 | 提前发现设备联调问题 |
| 本地工作台 | 画布、日志、OPC 变量、续跑和禁用 | 提升调试效率和问题定位能力 |

# 建议下一阶段

冻结 SZLab 设备 action 合同：明确每个设备 action 的参数、返回值、错误码和关键 OPC 变量。

补齐 SOP 文档模板：每个设备统一包含能力清单、调试 preset、CI 用例和常见问题。

打通 ELN 与设备结果：优先把照片、日志和关键结果文件挂接到实验记录。

完善私有化部署包：形成 `.env.example`、启动脚本、健康检查和备份说明。

沉淀汇报演示数据：准备一个可稳定复现的端到端 demo，用于后续飞书文档和现场展示。